# 岩土工程勘察技术条件和要求（房屋建筑）（ 详细勘察阶段 ）

| 工程名称 |  | 怀化体育公园 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 部门 |  |  |  |  | 设计人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程代号 |  |  | 场地 位置 |  | 怀化市 |  | 附件 |  | 《钻孔平面布置图》； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核人 |  |  |
| 要求提交 勘察资料 |  | 岩土工程勘察报告应符合《工程勘察通用规范》（GB55017—2021）第 6 节以及《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）第 3 节要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘 察 技 术 要 求 | 1、 严格遵守《工程勘察通用规范》并符合相关规范的要求； 2、 勘探孔65 个，详见附件《钻孔平面布置图》，勘察单位可根据场地的实际工程地质条件调整勘探孔数量和位置。附件《钻孔平面布置图》如未注明控制性勘探孔的数量和位置，勘察单位应按相关规范 要求并结合场地实际情况确定。 3、 勘探点深度：控制性勘探孔应满足场地和地震稳定性分析、变形计算的要求；一般性勘探孔深度应满足承载力评价的要求；当需进行抗浮设计时，勘探孔深度尚应满足抗浮设计要求。 4、 查明场地地层结构、岩土性质；评价场地稳定性、适宜性；分析和评价地基的稳定性、均匀性、承载力和变形特性，提供设计和施工所需岩土参数；分析地质条件可能造成的工程风险，提出防治措施 建议。 5、 查明不良地质作用并提出整治建议；查明埋藏的河道、沟浜、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物； 6、查明地下水的埋藏条件、水位、变化幅度，判定水和土对建筑材料的腐蚀性，分析地下水对工程的影响。 7、评价与划分工程场地类别，评价工程场地的地震稳定性能；对地段抗震性能作出有利、不利和危险的评价。不利地段的勘察应满足《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）3.1 节要求。 8、当有可能采用桩基础时，应符合《岩土工程勘察规范》GB50021—2001（2009 年版）第 4.9 节要求； 9、当存在基坑开挖、支护、降水问题时，应符合《岩土工程勘察规范》GB50021—2001（2009 年版）第 4.8 节要求； 10、结合场地地质情况和工程特点，除完全可确定为天然地基的情况，可只提供天然地基的相关设计参数外，其余均应提供可能采用的其它类型地基基础方案（桩基、地基处理等）的设计参数； 11、对黄土、膨胀土、污染土等特殊性岩土及岩溶、滑坡等不良地质作用和地质灾害尚应按有关专门规定执行； 12、提供场地及典型钻孔岩土样的彩色照片。 13、高层建筑岩土工程勘察应符合《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/T72-2017 规定。 14、当场地存在边坡或整平后存在边坡时，应对场地边坡进行勘察。 15、岩土工程勘察尚应符合项目所在地区地方标准的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 建（构）筑物或设备名称 |  |  | 设计±0.00 绝对标高（m） |  | 地上 层数 |  | 地下室 层数 |  | 建筑 高度(m) |  | 建筑物外轮廓尺 寸（长X宽）（m) |  | 建筑物 安全等级 | 地基基础 设计等级 | 抗震设防 类别 | 结构类型 |  |  | 单位荷载或 最大轴力 | 基础埋 置深度 | 是否做深基 坑支护勘察 |  | 备注 |  |
|  | 1#室内综合场馆 |  |  | 240.00 |  | 1 |  | / |  | 10.00 |  | 42.0X32.4 |  | 二级 | 丙级 | 丙类 | 钢框架 |  |  | 3000kN | 1.5 | 否 |  |  |  |
|  | 2#篮球馆 |  |  | 241.10 |  | 1 |  | / |  | 10.00 |  | 76.2X36.0 |  | 二级 | 丙级 | 丙类 | 钢框架 |  |  | 3000kN | 1.5 | 否 |  |  |  |
|  | 3#羽毛球、乒乓球馆 |  |  | 242.10 |  | 1 |  | / |  | 12.00 |  | 68.2x36.0 |  | 二级 | 丙级 | 丙类 | 钢框架 |  |  | 3000kN | 1.5 | 否 |  |  |  |
|  | 3#网球馆 |  |  | 242.90 |  | 1 |  | / |  | 10.00 |  | 27.7X40.3 |  | 二级 | 丙级 | 丙类 | 钢框架 |  |  | 3000kN | 1.5 | 否 |  |  |  |
|  | 景观墙 |  |  | 238.50 |  | 1 |  | / |  | 详总图 |  | 详总图 |  | 二级 | 丙级 | 丙类 | 混凝土框架 |  |  | 120kPa | 1.5 | 否 |  |  |  |
|  | 集装箱商业 |  |  | 238.20 |  | 1 |  | / |  | 详总图 |  | 详总图 |  | 二级 | 丙级 | 丙类 | 钢框架 |  |  | 120kPa | 1.5 | 否 |  |  |  |